润滑油压力和振动模型详细报告（v2）

v2：压力 61 条 / 振动 25 条

2026 年 10 月

# 一、文档说明

本报告对应 v2：润滑油压力按“去掉 0 点、部分掉点无效、开机恢复瞬态剔除”规则重建后为 61 条标签；振动保持 25 条标签和原模型不变。

压力模型已按 v2 标签重新训练；7 号机剩余 2 条开机段标签经稳定恢复判断后剔除，因此 7 号机压力标签为 0 条，压力异常测试窗口全部来自 8 号机。

模型均为二分类“正常/异常”窗口模型，输出异常概率；标签中的轻微/异常/严重异常是样本来源阶段，不是模型的三分类输出。

所有指标均由当前模型文件、验证样本和封存测试结果重新计算或读取；每张表下方标注数据来源。

# 二、数据与标签来源

| 类型 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小时运行数据 | models/datas/hourly/pks_hourly_full.csv | 7/8/9 号机 5 秒数据按小时聚合，含 0 值统计 |
| 压力标签 | models/datas/reference/润滑油压力小时阶段段.csv | 61 条 |
| 振动标签 | models/datas/reference/振动异常段.csv | 25 条 |
| 压力训练样本 | models/datas/pressure/ | manifest、train、validation、test |
| 振动训练样本 | models/datas/vibration/ | manifest、train、validation、test |
| 压力模型 | models/datas/artifacts/pressure/ | XGBoost + 相似度索引 |
| 振动模型 | models/datas/artifacts/vibration/ | XGBoost + 相似度索引 |

数据来源：项目内实际文件；标签时间范围和数量由 reference CSV 统计

| 类型 | 标签数 | 最早开始 | 最晚结束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | 61 | 2025-01-19 | 2026-06-17 |
| 振动 | 25 | 2025-01-15 | 2026-04-25 |

数据来源：models/datas/reference/润滑油压力小时阶段段.csv、振动异常段.csv

## 2.1 本版压力标签规则变化

压力标签先按 100% 方案去除 0 MPa 小时、部分掉点小时，再按连续有效小时计算斜率并合并前置下降。随后检查开机后 24 小时内出现的候选阶段：若该阶段结束后连续 12 个有效小时恢复到周期基线 95% 以上且无低报警，则判为开机恢复瞬态，删除标签，并将该阶段结束前的开机瞬态小时排除出正常训练样本。

| 机组 | 周期 | 阶段 | 开始 | 结束 | 稳定恢复开始 | 连续稳定小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 7号机-P08 | 轻微 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 16:00 | 2025-09-09 17:00 | 12 |
| 7号机 | 7号机-P10 | 轻微 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 19:00 | 2025-10-03 20:00 | 12 |
| 8号机 | 8号机-P05 | 轻微 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 12:00 | 12 |

共剔除 3 条开机恢复瞬态标签；7 号机压力标签因此变为 0 条。

数据来源：models/results/pressure/压力开机恢复剔除标签.csv、压力开机恢复剔除小时.csv

# 三、样本构建与划分

压力与振动均使用 3 小时滑动窗口。窗口与任一异常阶段重叠即标为异常；训练样本使用全部正常窗口。

切分比例为 6.5 / 2 / 1.5，随机种子 20260921，事件组不跨 train/validation/test。压力异常按样本分配，振动按事件组分配。

| 模型 | 划分 | 正常 | 异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | train | 8365 | 618 |
| 润滑油压力 | validation | 2721 | 179 |
| 润滑油压力 | test | 1943 | 148 |
| 振动 | train | 9112 | 190 |
| 振动 | validation | 2637 | 20 |
| 振动 | test | 2159 | 21 |

排除样本：压力 593、振动 536；不计入正常/异常训练或测试指标。

数据来源：models/datas/pressure/split_report.json、models/datas/vibration/split_report.json、manifest.csv

| 模型 | 机组 | split | 正常 | 异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | 7号机 | train | 3119 | 0 |
| 润滑油压力 | 7号机 | validation | 1145 | 0 |
| 润滑油压力 | 7号机 | test | 682 | 0 |
| 润滑油压力 | 8号机 | train | 1926 | 618 |
| 润滑油压力 | 8号机 | validation | 570 | 179 |
| 润滑油压力 | 8号机 | test | 525 | 148 |
| 润滑油压力 | 9号机 | train | 3320 | 0 |
| 润滑油压力 | 9号机 | validation | 1006 | 0 |
| 润滑油压力 | 9号机 | test | 736 | 0 |
| 振动 | 7号机 | train | 3139 | 62 |
| 振动 | 7号机 | validation | 948 | 10 |
| 振动 | 7号机 | test | 676 | 9 |
| 振动 | 8号机 | train | 2818 | 36 |
| 振动 | 8号机 | validation | 761 | 8 |
| 振动 | 8号机 | test | 702 | 12 |
| 振动 | 9号机 | train | 3155 | 92 |
| 振动 | 9号机 | validation | 928 | 2 |
| 振动 | 9号机 | test | 781 | 0 |

数据来源：models/datas/pressure/manifest.csv、models/datas/vibration/manifest.csv

# 四、指标定义与来源

TP：异常检出；FP：正常误报；FN：异常漏报；TN：正常正确排除。

查准率 = TP/(TP+FP)；异常召回 = TP/(TP+FN)；正常特异度 = TN/(TN+FP)；正常召回等于特异度。

F1 为查准率与召回率的调和平均；平衡准确率 =（正常召回 + 异常召回）/2；macro-F1 为两类 F1 的算术平均；PR-AUC 基于异常概率计算。

事件级指标按事件组聚合：事件内任一窗口检出，该事件算检出；正常事件内任一窗口报警，算正常事件误报。

| 指标 | 计算方式 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 验证集/训练集分类指标 | 保存模型对对应样本重新打分 | models/datas/{kind}/train、validation；models/datas/artifacts/{kind} |
| 测试集分类指标 | 封存测试评估 JSON | models/results/{kind}/{kind}_test_evaluation.json |
| 分机组指标 | by_unit | 同上 |
| 事件级指标 | event_metrics | 验证集重新计算；测试集读取 JSON |
| 错判/漏判明细 | 测试预测 CSV | models/results/{kind}/{kind}_test_predictions.csv |

数据来源：models/common/modeling.py 的 metrics / event_metrics / choose_threshold

# 五、润滑油压力模型详细

## 模型与训练

模型为 XGBoost 二分类，输出窗口异常概率；特征版本为 generalized_cycle_relative_v2，特征数 22。训练使用全部正常样本和异常样本，按验证集选择阈值。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 窗口长度 | 3 小时 |
| 训练轮数（请求/实际） | 800 / 150 |
| 早停轮数 | 50 |
| 最佳轮次 | 99 |
| 最佳验证 logloss | 0.02553 |
| 正常/异常训练样本 | 8365 / 618 |
| scale_pos_weight | 13.536 |
| 分类阈值 | 0.892089 |
| 阈值选择 | 验证集最大 F1 |

数据来源：models/datas/artifacts/pressure/pressure_metadata.json；models/common/modeling.py

### 训练集（仅参考）

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 8365 | 99.98% | 99.78% | 99.88% | 99.78% | — |
| 异常 | 618 | 97.16% | 99.68% | 98.40% | — | 99.92% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8983 | 8365 | 618 | 616 | 18 | 2 | 8347 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.78% | 99.73% | 99.14% | 99.92% |

数据来源：models/datas/pressure/train；使用保存模型重新打分，训练集指标偏乐观，不作为泛化结论

### 训练集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 42 | 0 | 57 | 3 | 100.00% |

数据来源：models/datas/pressure/train；保存模型重新打分

### 验证集

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 2721 | 99.45% | 100.00% | 99.73% | 100.00% | — |
| 异常 | 179 | 100.00% | 91.62% | 95.63% | — | 98.62% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2900 | 2721 | 179 | 164 | 0 | 15 | 2721 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.48% | 95.81% | 97.68% | 98.62% |

数据来源：models/datas/pressure/validation；使用保存模型重新打分，阈值来自 metadata

### 验证集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 0 | 16 | 0 | 100.00% |

数据来源：models/datas/pressure/validation；保存模型重新打分

### 封存测试集

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 1943 | 100.00% | 99.18% | 99.59% | 99.18% | — |
| 异常 | 148 | 90.24% | 100.00% | 94.87% | — | 100.00% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2091 | 1943 | 148 | 148 | 16 | 0 | 1927 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.23% | 99.59% | 97.23% | 100.00% |

数据来源：models/results/pressure/pressure_test_evaluation.json 的 window_metrics

### 测试集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00% |

数据来源：models/results/pressure/pressure_test_evaluation.json 的 event_metrics

### 测试集分机组

| 机组 | 正常窗口 | 正常查准 | 正常召回 | 正常F1 | 特异度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 682 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 8号机 | 525 | 100.00% | 96.95% | 98.45% | 96.95% |
| 9号机 | 736 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| 机组 | 异常窗口 | 异常查准 | 异常召回 | 异常F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — |
| 8号机 | 148 | 90.24% | 100.00% | 94.87% | 100.00% |
| 9号机 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — |

数据来源：models/results/pressure/pressure_test_evaluation.json 的 by_unit

### 标签阶段分布

| 机组 | 轻微 | 异常 | 严重异常 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8号机 | 56 | 4 | 1 | 61 |
| 9号机 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 56 | 4 | 1 | 61 |

数据来源：models/datas/reference/润滑油压力小时阶段段.csv

## 错判与漏判

测试集错判 16 个、漏判 0 个，真正例 148 个、真负例 1927 个。错判是正常窗口被判为异常，漏判是异常窗口被判为正常；同时给出事件级结果，避免只看窗口。

| 类型 | 机组 | 窗口开始 | 窗口结束 | 概率 | 事件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错判 | 8号机 | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 01:00 | 0.9430 | 8号机_B31_R0006_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 02:00 | 0.9430 | 8号机_B31_R0006_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-07-02 02:00 | 2025-07-02 04:00 | 0.9430 | 8号机_B31_R0006_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-07-02 03:00 | 2025-07-02 05:00 | 0.9430 | 8号机_B31_R0006_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-07-02 04:00 | 2025-07-02 06:00 | 0.9430 | 8号机_B31_R0006_normal |

| 类型 | 机组 | 窗口开始 | 窗口结束 | 概率 | 事件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏判 | 无 | — | — | — | — |

数据来源：models/results/pressure/pressure_test_predictions.csv；按阈值 0.892089 判定

从测试结果看，错判主要是正常窗口概率接近阈值；本次漏判 0 个。测试异常窗口分布：8号机 148 个；没有异常窗口的机组分机组指标只能作为参考。事件级 10/10 检出。

### 特征重要度（前 10）

| 特征 | 重要度 |
| --- | --- |
| oil_rel_cycle_last | 51.95% |
| oil_rel_cycle_mean | 30.89% |
| oil_drawdown_cycle | 8.52% |
| oil_rel_cycle_min | 1.58% |
| oil_slope_rel_cycle | 0.70% |
| oil_range_rel | 0.67% |
| oil_low_low_ratio_mean | 0.61% |
| oil_slope_rel | 0.61% |
| oil_min_z | 0.57% |
| oil_last_z | 0.53% |
| 其余特征合计 | 3.36% |

数据来源：pressure_model.joblib 的 feature_importances_；特征名来自 metadata

# 六、振动模型详细

## 模型与训练

模型为 XGBoost 二分类，输出窗口异常概率；特征版本为 generalized_cycle_relative_v2，特征数 25。训练使用全部正常样本和异常样本，按验证集选择阈值。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 窗口长度 | 3 小时 |
| 训练轮数（请求/实际） | 800 / 359 |
| 早停轮数 | 50 |
| 最佳轮次 | 308 |
| 最佳验证 logloss | 0.02262 |
| 正常/异常训练样本 | 9112 / 190 |
| scale_pos_weight | 47.958 |
| 分类阈值 | 0.916630 |
| 阈值选择 | 验证集最大 F1 |

数据来源：models/datas/artifacts/vibration/vibration_metadata.json；models/common/modeling.py

### 训练集（仅参考）

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 9112 | 100.00% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | — |
| 异常 | 190 | 99.48% | 100.00% | 99.74% | — | 100.00% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9302 | 9112 | 190 | 190 | 1 | 0 | 9111 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.99% | 99.99% | 99.87% | 100.00% |

数据来源：models/datas/vibration/train；使用保存模型重新打分，训练集指标偏乐观，不作为泛化结论

### 训练集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 0 | 48 | 1 | 100.00% |

数据来源：models/datas/vibration/train；保存模型重新打分

### 验证集

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 2637 | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | — |
| 异常 | 20 | 70.00% | 70.00% | 70.00% | — | 70.40% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2657 | 2637 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2631 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.55% | 84.89% | 84.89% | 70.40% |

数据来源：models/datas/vibration/validation；使用保存模型重新打分，阈值来自 metadata

### 验证集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 80.00% |

数据来源：models/datas/vibration/validation；保存模型重新打分

### 封存测试集

| 类别 | 样本数 | 查准率 | 召回率 | F1 | 特异度 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 2159 | 99.72% | 99.72% | 99.72% | 99.72% | — |
| 异常 | 21 | 71.43% | 71.43% | 71.43% | — | 82.70% |

| 样本数 | 正常 | 异常 | 异常检出 | 正常误报 | 异常漏报 | 正常排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2180 | 2159 | 21 | 15 | 6 | 6 | 2153 |

| 准确率 | 平衡准确率 | macro-F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.45% | 85.58% | 85.58% | 82.70% |

数据来源：models/results/vibration/vibration_test_evaluation.json 的 window_metrics

### 测试集事件级

| 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 100.00% |

数据来源：models/results/vibration/vibration_test_evaluation.json 的 event_metrics

### 测试集分机组

| 机组 | 正常窗口 | 正常查准 | 正常召回 | 正常F1 | 特异度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 676 | 99.71% | 100.00% | 99.85% | 100.00% |
| 8号机 | 702 | 99.43% | 99.29% | 99.36% | 99.29% |
| 9号机 | 781 | 100.00% | 99.87% | 99.94% | 99.87% |

| 机组 | 异常窗口 | 异常查准 | 异常召回 | 异常F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 9 | 100.00% | 77.78% | 87.50% | 97.65% |
| 8号机 | 12 | 61.54% | 66.67% | 64.00% | 80.02% |
| 9号机 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — |

数据来源：models/results/vibration/vibration_test_evaluation.json 的 by_unit

### 标签阶段分布

| 机组 | 轻微 | 异常 | 严重异常 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7号机 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8号机 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 9号机 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 合计 | 18 | 4 | 3 | 25 |

数据来源：models/datas/reference/振动异常段.csv

## 错判与漏判

测试集错判 6 个、漏判 6 个，真正例 15 个、真负例 2153 个。错判是正常窗口被判为异常，漏判是异常窗口被判为正常；同时给出事件级结果，避免只看窗口。

| 类型 | 机组 | 窗口开始 | 窗口结束 | 概率 | 事件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错判 | 8号机 | 2025-04-25 03:00 | 2025-04-25 05:00 | 0.9901 | 8号机_B31_R0002_normal |
| 错判 | 9号机 | 2026-04-18 06:00 | 2026-04-18 08:00 | 0.9875 | 9号机_B32_R0020_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 04:00 | 0.9844 | 8号机_B31_R0002_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-04-25 05:00 | 2025-04-25 07:00 | 0.9837 | 8号机_B31_R0002_normal |
| 错判 | 8号机 | 2025-04-25 04:00 | 2025-04-25 06:00 | 0.9692 | 8号机_B31_R0002_normal |

| 类型 | 机组 | 窗口开始 | 窗口结束 | 概率 | 事件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏判 | 7号机 | 2025-03-23 07:00 | 2025-03-23 09:00 | 0.3302 | 振动阶段_7号机_47_0003 |
| 漏判 | 7号机 | 2025-03-23 06:00 | 2025-03-23 08:00 | 0.3420 | 振动阶段_7号机_47_0003 |
| 漏判 | 8号机 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 09:00 | 0.4078 | 振动阶段_8号机_31_0014 |
| 漏判 | 8号机 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 09:00 | 0.6013 | 振动阶段_8号机_31_0012 |
| 漏判 | 8号机 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 08:00 | 0.6641 | 振动阶段_8号机_31_0014 |

数据来源：models/results/vibration/vibration_test_predictions.csv；按阈值 0.916630 判定

从测试结果看，错判和漏判都集中在短阶段和峰值型阶段附近，概率接近阈值；9 号机没有测试异常事件，7/8 号事件级 4/4 检出，但窗口级召回有限，需结合事件级结果看。

### 特征重要度（前 10）

| 特征 | 重要度 |
| --- | --- |
| chain_peak_rel_max | 32.86% |
| chain_peak_dev | 19.11% |
| coupling_peak_rel_max | 8.06% |
| coupling_avg_dev | 7.75% |
| coupling_avg_rel_mean | 7.52% |
| chain_peak_rel_last | 7.30% |
| coupling_peak_dev | 4.72% |
| chain_peak_z | 2.21% |
| coupling_peak_rel_last | 1.52% |
| coupling_avg_rel_last | 1.52% |
| 其余特征合计 | 7.42% |

数据来源：vibration_model.joblib 的 feature_importances_；特征名来自 metadata

# 七、两模型汇总

| 模型 | 集合 | 样本数 | 正常查准 | 正常召回 | 正常F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | 验证集 | 2900 | 99.45% | 100.00% | 99.73% |
| 润滑油压力 | 测试集 | 2091 | 100.00% | 99.18% | 99.59% |
| 振动 | 验证集 | 2657 | 99.77% | 99.77% | 99.77% |
| 振动 | 测试集 | 2180 | 99.72% | 99.72% | 99.72% |

| 模型 | 集合 | 样本数 | 异常查准 | 异常召回 | 异常F1 | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | 验证集 | 2900 | 100.00% | 91.62% | 95.63% | 98.62% |
| 润滑油压力 | 测试集 | 2091 | 90.24% | 100.00% | 94.87% | 100.00% |
| 振动 | 验证集 | 2657 | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.40% |
| 振动 | 测试集 | 2180 | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 82.70% |

数据来源：压力/振动 validation 重新打分；test 来自各自 *_test_evaluation.json

| 模型 | 集合 | 异常事件 | 检出 | 漏报 | 正常事件误报 | 事件召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油压力 | 验证集 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% |
| 润滑油压力 | 测试集 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00% |
| 振动 | 验证集 | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.00% |
| 振动 | 测试集 | 4 | 4 | 0 | 3 | 100.00% |

数据来源：validation 事件级重新打分；test 事件级来自 evaluation event_metrics

# 八、结论与限制

压力模型在测试集上正常类 F1 99.59%、异常类 F1 94.87%，事件级 10/10；测试异常窗口全部来自 8 号机，7 号机和 9 号机没有压力测试异常窗口，分机组指标只能作参考。

振动模型在测试集上正常类 F1 99.72%、异常类 F1 71.43%，事件级 4/4；异常阶段短、测试事件少，窗口级指标波动较大。

两个模型的测试集均为封存集，没有参与训练或阈值选择；验证集用于阈值选择。标签来自规则扫描阶段，未经人工确认，指标代表对规则标签的泛化一致性，不等同于物理故障诊断。

v2 的主要变化是压力标签清洗：剔除 0 点和部分掉点小时，并把开机后稳定恢复的阶段判为瞬态；因此 7 号机压力标签为 0，模型对 7 号机压力异常的评估能力没有测试样本支撑。

错判和漏判主要出现在轻微、短阶段或边界窗口；实际使用时应结合事件级结果、连续窗口和现场维修记录复核。

# 附录：文件路径

| 对象 | 路径 |
| --- | --- |
| 压力标签 | models/datas/reference/润滑油压力小时阶段段.csv |
| 振动标签 | models/datas/reference/振动异常段.csv |
| 压力样本 | models/datas/pressure/ |
| 振动样本 | models/datas/vibration/ |
| 压力模型 | models/datas/artifacts/pressure/pressure_model.joblib |
| 振动模型 | models/datas/artifacts/vibration/vibration_model.joblib |
| 压力评估 | models/results/pressure/pressure_test_evaluation.json |
| 振动评估 | models/results/vibration/vibration_test_evaluation.json |
| 压力预测明细 | models/results/pressure/pressure_test_predictions.csv |
| 振动预测明细 | models/results/vibration/vibration_test_predictions.csv |