# 压缩机气阀故障分析数据包说明

本数据包围绕两起气阀故障（6号机 2026-04-22 一级3缸排气温度高；4号机 2026-06-10 一级2#3#缸温度异常）整理，覆盖 3 个气缸数据集。每个数据集按“温度低 / 温度高 / 停机修复后”三段各取约 2 小时（8 个首周期）的压力盖侧与压力轴侧数据，并配套 PKS 温度数据、功图与曲线图。

# 一、目录结构

每个数据集文件夹包含 4 个子目录：

01_原始首周期数据：从数据库 wave_sample_one 导出的首周期采样（sample_index/signal_value/second_value）。原始 CSV 需按《原始文件拷贝清单.csv》从线下目录复制到此。

02_PKS温度数据：该段 2 小时窗口内的 PKS 温度原始数据（5 秒采样，DCS 系统）。

03_功图：每个首周期的压力-体积功图（P-V）与压力-角度图（P-θ），盖侧/轴侧分别成图，一幅图一个文件。

04_曲线图：PKS 温度曲线（含报警阈值线）、三段温度对比、首周期压力盖侧/轴侧叠图。

# 二、数据集与时间窗

## 6号机_20260422_气阀故障_一级3缸（6号机组三缸）

故障：6#机一级3缸排气温度高（2026-04-22）

PKS 温度点：YSJ6_22 6#压缩机一级3#缸排气温度；报警阈值：高报 115℃ / 高高报 125℃

| 段 | 起始 | 结束 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 2026-04-12 13:44:00 | 2026-04-12 15:31:00 |
| 高 | 2026-04-20 11:59:00 | 2026-04-20 13:46:00 |
| 修复后 | 2026-04-25 09:59:00 | 2026-04-25 11:46:00 |

## 4号机_20260610_气阀故障_一级2缸（4号机组二缸）

故障：4#压缩机一级2#3#缸温度异常（2026-06-10）

PKS 温度点：YSJ4_10 4#压缩机一级2#缸排气温度；报警阈值：高报 130℃ / 高高报 140℃

| 段 | 起始 | 结束 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 2026-06-08 01:59:00 | 2026-06-08 03:46:00 |
| 高 | 2026-06-10 05:59:00 | 2026-06-10 07:46:00 |
| 修复后 | 2026-06-11 18:59:00 | 2026-06-11 20:46:00 |

## 4号机_20260610_气阀故障_一级3缸（4号机组三缸）

故障：4#压缩机一级2#3#缸温度异常（2026-06-10）

PKS 温度点：YSJ4_11 4#压缩机一级3#缸排气温度；报警阈值：高报 130℃ / 高高报 140℃

| 段 | 起始 | 结束 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 2026-06-08 01:59:00 | 2026-06-08 03:46:00 |
| 高 | 2026-06-10 05:59:00 | 2026-06-10 07:46:00 |
| 修复后 | 2026-06-11 18:59:00 | 2026-06-11 20:46:00 |

# 三、文件命名规则

提取首周期_<机组>_<缸>_<段>_<盖侧|轴侧>_<时间YYYYMMDDHHMMSS>.csv

PKS温度_<机组>_<缸>_<段>_<起>-<止>.csv

PV_<机组>_<缸>_<段>_<盖侧|轴侧>_<时间>.png / Ptheta_同.png

温度曲线_<机组>_<缸>_<段>.png / 温度三段对比_<数据集>.png / 首周期压力叠图_<机组>_<缸>_<段>.png

# 四、CSV 字段说明

01_原始首周期数据/提取首周期_*.csv（每个波形文件该周期内的原始采样）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| sample_index | 该波形文件内的原始采样点序号（从 0 开始，连续）。 |
| signal_value | 传感器信号原始值（压力盖侧/压力轴侧的压力值，未做标定换算）。 |
| second_value | 键相信号（二值与/或多值），用于识别每转脉冲与周期起点，>=30 视为脉冲触发。 |

02_PKS温度数据/PKS温度_*.csv（该段 2 小时窗口）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| sample_time | PKS 温度采样时刻，5 秒一条。 |
| value | 对应温度测点（见各数据集说明）的原始值，单位 ℃。 |

原始文件拷贝清单.csv（供复制线下原始波形文件）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据集 | 所属数据集（机组_日期_故障_缸）。 |
| 段 | 低 / 高 / 修复后。 |
| 机组 | 4号机 / 6号机。 |
| 缸 | 对应气缸（如 三缸（一级3缸））。 |
| 测点 | 压力盖侧 / 压力轴侧。 |
| wave_file_id | 数据库 wave_file 主键 id。 |
| device_part | 机组与部位，如 6号机组三缸。 |
| device_point | 测点，压力盖侧 / 压力轴侧。 |
| sample_time | 该波形文件的采样时刻。 |
| 原始文件相对路径 | wave_file.file_name（相对路径）。 |
| 原始目录 | 该批次导入目录（compressor_data_import.directory_path）。 |
| 完整路径 | 原始目录 + 相对路径，可直接用于拷贝。 |

# 五、文件清单：4号机_20260610_气阀故障_一级2缸

01_原始首周期数据（48 个文件）

02_PKS温度数据（3 个文件）

03_功图（96 个文件）

04_曲线图（7 个文件）

# 五、文件清单：4号机_20260610_气阀故障_一级3缸

01_原始首周期数据（48 个文件）

02_PKS温度数据（3 个文件）

03_功图（96 个文件）

04_曲线图（7 个文件）

# 五、文件清单：6号机_20260422_气阀故障_一级3缸

01_原始首周期数据（48 个文件）

02_PKS温度数据（3 个文件）

03_功图（96 个文件）

04_曲线图（7 个文件）